КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛОПАТИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 04.09.2017       №2-58/6

с. Дубровское

# Об утверждении Положения о порядке получения разрешения на осуществление земляных работ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», руководствуясь Приказом Министерства связи Российской Федерации от 10.04.2003 № 39 «Об утверждении и введении в действие «Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.06.2003 № 141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03» (с изменениями и дополнениями), Уставом Комсомольского сельсовета Лопатинского района  Пензенской области (с последующими изменениями),

Комитет местного самоуправления Комсомольского  сельсовета Лопатинского района Пензенской области решил:

# 1. Утвердить Положение о порядке получения разрешения на осуществление земляных работ.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Комсомольского сельсовета Лопатинского района Пензенской области «Сельские ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Комсомольского  сельсовета Лопатинского района Пензенской области.                                                                                                              4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Комсомольского сельсовета

Лопатинского района

Пензенской области   	                     		                               О.Н.Юртаева

Утверждено

решением Комитета местного самоуправления

Комсомольского сельсовета

Лопатинского района  Пензенской области

от   04.09.2017                       № 2-58/6

# Положение о порядок получения разрешения на осуществление земляных работ

# Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок получения разрешения на осуществление земляных работ.

2. Получение разрешения и организация производства земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил, технических регламентов, стандартов саморегулируемых организаций, правил технической эксплуатации, правил безопасности, охраны труда и других нормативных документов по строительству, приемке и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов при авторском надзоре проектной организации, техническом надзоре заказчика, а также муниципальном контроле со стороны администрации Комсомольского сельсовета Лопатинского района  Пензенской области.

3. Строительство, реконструкция и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения на магистральных улицах с усовершенствованным покрытием должны производиться до начала или одновременно с реконструкцией или капитальным ремонтом проезжих частей.

4. Для координации сроков производства работ с реконструкцией, ремонтом проезжих частей все организации, планирующие проведение работ по строительству, реконструкции и ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, до 1 марта текущего года должны представить в администрацию Комсомольского  сельсовета письменные заявки на земляные работы с указанием точного места и сроков проведения указанных работ. Допускается ежеквартальная корректировка данных, указанных в заявках, до 1 числа месяца, предшествующего кварталу.

# Глава 2. Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных работ.

2.1. Земляные и другие работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта, выполняют организации, получившие в установленном законом порядке право на выполнение данных видов работ, на основании разрешения на осуществление земляных работ (Приложение 1) и при наличии разработанной, согласованной и утвержденной проектной и разрешительной документации, а именно:

1) земляные работы, связанные со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства за пределами предоставленного под строительство земельного участка, ведутся при наличии проектной документации, согласованной с администрацией Комсомольского сельсовета, и разрешения на строительство объектов капитального строительства;

2) земляные работы, связанные со строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения, ведутся при наличии проектной документации, согласованной с администрацией Комсомольского сельсовета.

3) земляные работы, связанные с проведением текущих и капитальных ремонтов сетей инженерно-технического обеспечения, ведутся при наличии проекта производства работ;

4) земляные работы, связанные с проведением капитальных ремонтов дорог, тротуаров, иные благоустроительные работы ведутся при наличии проекта благоустройства, согласованного в администрации Комсомольского сельсовета.

5) земляные работы, связанные с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), ведутся при наличии действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного администрацией Лопатинского района;

6) земляные работы на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогольники, кладбища и т.п.) ведутся при наличии разрешения органов Государственного санитарного надзора.

2.2. Выдачу разрешений на осуществление земляных работ, осуществляет администрация Комсомольского сельсовета в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления.

Контроль производства земляных работ осуществляет администрация Комсомольского сельсовета.

2.3.Субъктами правоотношений на которых требования данного Положения распространяются являются: юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители.

2.4. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заказчик представляет следующие документы:

1) заявление на осуществление земляных работ (далее - заявление) установленной формы (Приложение 2);

2) проектная документация (пояснительная записка, календарный график строительства, проект организации строительства, проект восстановления нарушенного благоустройства, включающий смету на проведение работ, схема организации дорожного движения при необходимости) или схема осуществления земляных работ с обозначением места разрытия на участке планируемых земляных работ, выполненная на топографической основе в актуализированном виде и заверенная печатью кадастрового инженера или специализированной организации;

3) лист согласования на осуществление земляных работ (Приложение 4) с:

- собственниками, балансодержателями сетей, других объектов, правообладателями земельных участков, чьи права могут быть нарушены в ходе осуществления работ;

-дорожными службами и подразделениями ОГИБДД ОМВД России (в случае закрытия или ограничения движения на период производства работ);

-землепользователями, на территории которых будут производится земляные работы.

4) договор с дорожно-ремонтным предприятием на восстановление покрытия и гарантийное письмо с указанием сроков восстановления асфальтового покрытия (при осуществлении земляных работ с нарушением асфальтового покрытия);

5) договор подряда на осуществление земляных работ с указанием сроков и условий выполнения работ.

6) договор о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ, определяемых графиком производства работ, и о гарантийной ответственности, заключенный заказчиком с администрацией Комсомольского сельсовета до подачи заявления на осуществление земляных работ (далее — договор);

2.5. Разрешение на осуществление земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией и ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения и других объектов, выдается уполномоченным органом не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заказчика.

Разрешение на осуществление земляных работ выдается представителю заказчика при наличии доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке.

2.6.Основаниями для отказа в выдаче разрешения является:

-отсутствие документов ,указанных в п.2.4. настоящего Положения и действующих строительных норм и правил;

2.7. Без оформления разрешения на осуществление земляных работ допускается производство следующих работ:

1) строительство, модернизация, реконструкция и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения на земельных участках, предоставленных заказчику в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование под объекты капитального строительства или в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, пожизненно наследуемое владение, под расположенными на них зданиями, строениями, сооружениями;

2) текущий ремонт дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки, включая поднятие люков колодцев (решеток) и замену бортового камня;

3) установка (ремонт) объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, без производства работ по планировке территории, устройству фундаментов и цоколей, прокладке коммуникаций, возведению несущих и ограждающих конструкций.

Сроки начала и окончания работ в разрешении на осуществление земляных работ определяются в соответствии с календарным графиком производства работ в составе проекта производства работ.

Сроки осуществления земляных работ продлеваются на основании заявления заказчика, если их окончание в первоначально определенный срок невозможно по следующим причинам:

— неблагоприятные погодные условия и температурный режим для соблюдения технологии производства работ;

— несоответствие фактического положения сетей инженерно-технического обеспечения указанному положению в проекте строительства или геодезической съемке.

Заказчик, получивший разрешение на осуществление земляных работ и не окончивший земляные работы в установленные разрешением на осуществление земляных работ сроки, должен не позднее трех дней до дня окончания срока производства работ, указанного в разрешении, письменно обратиться в администрацию Комсомольского сельсовета о продлении разрешения на осуществление земляных работ с представлением уточненного графика производства работ. Уполномоченный орган, рассмотрев обращение заказчика не позднее трех рабочих дней с момента обращения, вносит изменения в разрешение на осуществление земляных работ с учетом уточненного графика производства работ.

В случае если земляные работы не начинались в сроки, указанные в разрешении на осуществление земляных работ, по заявлению заказчика они переносятся администрацией Комсомольского сельсовета на другой срок.

2.8. При строительстве (ремонте) сети инженерно-технического обеспечения, пересекающей одну и более улиц, работы ведутся поэтапно, с оформлением разрешения на осуществление земляных работ на каждый этап отдельно.

2.9. В случае замены ответственного производителя работ, передачи объекта другой организации разрешение на осуществление земляных работ переоформляется на иную организацию. Администрация  Комсомольского сельсовета, рассмотрев обращение заказчика не позднее трех рабочих дней с момента обращения, вносит изменения в разрешение на осуществление земляных работ в части лица, уполномоченного на проведение данных работ.

2.10. Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ производится в случаях:

1) если состояние объекта работ представляет угрозу безопасности жизни или здоровья людей и движения транспорта;

2) если выявлены нарушения установленного настоящим Положением порядка оформления разрешения на осуществление земляных работ и (или) условий согласования разрешения на осуществление земляных работ;

3) если не выполнены условия согласования, указанные в разрешении на осуществление земляных работ, и (или) истек срок действия согласования проектной и разрешительной документации, на основании которых оно было выдано.

Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ — это временное запрещение производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений.

2.11. Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ осуществляет уполномоченный орган при наличии оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Положения. Уполномоченный орган приостанавливает заказчику (подрядной организации) действие разрешения на осуществление земляных работ и отправляет ему предписание, указанное в пункте 6.1 настоящего Положения, почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает под подпись.

2.12. Возобновление действия разрешения на осуществление земляных работ производится по письменному обращению заказчика в уполномоченный орган. Указанным органом разрешение на осуществление земляных работ возвращается заказчику после устранения выявленных нарушений, при этом в нем делается отметка о периоде приостановления действия разрешения на осуществление земляных работ.

2.13. Аварийные работы по восстановлению поврежденных коммуникаций начинаются владельцами, эксплуатирующими организациями немедленно,  с одновременным уведомлением администрации Комсомольского  сельсовета, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, (при работах на объектах улично-дорожной сети), и других заинтересованных организаций телефонограммой о начале производства работ (с указанием адреса аварийного участка, ориентировочных сроков производства работ) и с последующим оформлением необходимых для получения разрешения на производство земляных работ документов в течение семи дней с момента выявления факта аварии.

# Глава 3. Порядок производства земляных работ, связанных с нарушением элементов внешнего благоустройства

3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог и тротуаров выполняется после строительства, реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения.

3.2 На благоустроенных территориях рытье траншей и котлованов для укладки сетей инженерно-технического обеспечения должно производиться с соблюдением следующих требований:

1) работы должны выполняться поэтапно в соответствии с проектом организации работ;

2) работы на последующих участках должны начинаться только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

3) при производстве работ на улицах и в местах жилой застройки вынутый из траншей и котлованов грунт должен вывозиться в специально отведенные места временного складирования в случае необходимости;

4) растительный грунт должен храниться в специально отведенном месте временного складирования для последующего использования при восстановлении газона.

При производстве работ на неустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта в отвал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки.

3.3. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта, ограждаются защитным ограждением. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, в ночное время – освещение. В непосредственной близости от котлованов, начала и окончания траншей устанавливаются информационные щиты с указанием наименования заказчика, подрядчика, должности, фамилии, имени, отчества, контактных телефонов лиц, ответственных за производство работ, сроков начала и окончания земляных работ. При протяженности траншей более 200 метров щиты устанавливаются через каждые 100 метров.

Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных и подземных вод.

Места производства земляных работ очищаются от валунов, деревьев, строительного мусора.

Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с ограждением и освещением в ночное время.

3.4. До начала осуществления земляных работ заказчики, застройщики, владельцы сетей инженерно-технического обеспечения совместно с уполномоченным органом и заинтересованными лицами (собственниками, балансодержателями сетей, других объектов, правообладателями земельных участков, чьи права могут быть нарушены в ходе осуществления работ) обследуют состояние территории в границах производства работ и составляют акт обследования (который является приложением к договору, указанному в подпункте 6 пункта 2.4 настоящего Положения) на предмет существующего благоустройства для последующего его восстановления по окончании работ.

3.5. Не позднее чем за сутки до начала работ организация, производящая земляные работы в местах пересечения траншей, котлованов с другими сетями инженерно-технического обеспечения или в охранной зоне указанных сетей, вызывает представителя их собственников или балансодержателей с необходимой документацией на место проведения работ для уточнения расположения указанных сетей и принятия мер, обеспечивающих их сохранность.

3.6. Вскрытие (шурфовка) и обратная засыпка сетей инженерно-технического обеспечения должна производиться в присутствии представителя их собственника или балансодержателя.

3.7. Собственники и балансодержатели сетей инженерно-технического обеспечения обязаны информировать администрацию Лопатинского сельсовета  обо всех случаях самовольного ведения работ вблизи принадлежащих им (обслуживаемых ими) коммуникаций.

3.8. Производителям работ запрещается:

1) вести плановые работы под видом устранения аварий;

2) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на производство земляных работ и условий, зафиксированных в документах, представляемых для получения разрешения на производство земляных работ;

3)  откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц, тротуары.  В случае если в результате работ произошло попадание загрязненной воды на проезжую часть улиц, тротуары, необходимо в течение суток произвести полную очистку, а в зимний период производить работы по очистке дорог от наледи в течение двух суток;

4) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;

5) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, отведенной для производства работ.

3.9. В случае обнаружения сетей инженерно-технического обеспечения, не указанных в проекте, организация, производящая земляные работы, должна прекратить работы и вызвать представителей предполагаемых собственников или балансодержателей коммуникаций.

3.10. При повреждении сетей инженерно-технического обеспечения производитель работ обязан немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу владельца (балансодержателя) поврежденной сети, а также в администрацию Комсомольского сельсовета.

Глава 4. Порядок восстановления внешнего благоустройства после 
осуществления земляных работ

4.1. Восстановление и ремонт дорожных покрытий после осуществления земляных работ выполняются специализированными организациями, имеющими оформленные в установленном порядке разрешения на право производства указанных работ, по договорам с заказчиками.

4.2. Засыпка траншей и устройство оснований под дорожное покрытие на проезжих частях улиц, внутриквартальных проездах, тротуарах производятся в присутствии представителя организации, ответственной за содержание и эксплуатацию территории (или другие заинтересованные организации), и представителя организации, которая будет выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия. После выполнения указанных земляных работ составляется акт о выполненных земляных работах, предшествующих восстановлению дорожного покрытия.

4.3. Организации, производящие вскрытие дорожных покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обязаны после засыпки траншей содержать место проведения работ в состоянии, обеспечивающем безопасность проезда автотранспорта и прохода пешеходов до окончательной сдачи объекта и подписания акта-приемки.

Траншеи и котлованы на участках пересечения с существующими или проектируемыми проезжими частями дорог или проездов должны быть засыпаны на всю глубину щебнем с послойным уплотнением согласно действующим строительным нормам и правилам.

4.4. После окончания земляных работ, предшествующих восстановлению дорожного покрытия, производитель работ обязан начать дорожные работы по восстановлению дорожных покрытий:

1) в местах поперечных раскопок улиц - в течение суток;

2) в местах продольных разрытий проезжей части - в течение пяти дней;

3) в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - не позднее десяти дней.

Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.

4.5. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после строительства или ремонта сетей инженерно-технического обеспечения выполняется на всю их ширину с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

Восстановление газонов после строительства, реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и иных работ, предусмотренных настоящим Положением, выполняется в следующем порядке: обратная засыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев травы.

4.6. По окончании земляных работ восстановленное благоустройство сдается по акту приемки восстановленных элементов благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, ремонта) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов (далее - акт) (Приложение 3).

Если по причине неблагоприятных погодных условий восстановить в запланированный срок нарушенное в ходе земляных работ благоустройство не представляется возможным, восстановительные работы проводятся в максимально возможном объеме, выполненные работы сдаются по акту в незавершенном (зимнем) варианте. Состояние предварительно восстановленного благоустройства поддерживается заказчиком на надлежащем уровне до начала завершающего этапа работ. Окончательное благоустройство проводится заказчиком до 15 мая года, следующего за осенне-зимним периодом. Указанный срок может быть изменен по причине неблагоприятных погодных условий.

В случае консервации объекта капитального строительства с сетями инженерно-технического обеспечения или невозможности продолжить строительство (реконструкцию) сетей инженерно-технического обеспечения заказчик обязан произвести обратную засыпку траншей и котлованов за пределами предоставленного под строительство земельного участка, восстановить нарушенное благоустройство и сдать его в установленном порядке.

В случае возобновления земляных работ для продолжения строительства сетей инженерно-технического обеспечения оформление разрешения на производство земляных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

4.7. Акт, подписанный представителями заинтересованных организаций и учреждений, администрации Комсомольского сельсовета , с указанием даты приемки работ, является документом, подтверждающим срок сдачи земляных работ.

4.8. После окончания земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, выносом, реконструкцией (при изменении положения прохождения трассы) сетей инженерно-технического обеспечения, заказчик обязан в течение трех дней представить в администрацию Комсомольского  сельсовета акт-сдачи приемки объекта с визой о приеме администрацией Комсомольского сельсовета  исполнительной геодезической съемки сети в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

4.9. При проведении исполнительной геодезической съемки вновь прокладываемых сетей инженерно-технического обеспечения для определения вертикального расстояния между прокладываемой и существующей коммуникациями должны быть вскрыты все пересекающие прокладываемую сеть существующие коммуникации:

1) при прокладке сети на глубине до 1,5 метра вскрываются электрические кабели, сети теплоснабжения, металлические газопроводы, кабели связи, заглубленные до 1,5 метра;

2) при прокладке сети на глубине от 1,5 метра и глубже вскрываются водопроводы, хозяйственно-бытовая, дождевая, дренажная канализации, полиэтиленовые газопроводы, заглубленные от 1,5 метра и глубже.

4.9.1. За каждый день задержки сроков окончания земляных работ, обусловленных разрешением на производство земляных работ, и сдачи работ заказчик несет ответственность в соответствии с заключенным договором.

# Глава 5. Охрана зеленых насаждений

5.1. Охрана зеленых насаждений в ходе земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, осуществляется в соответствии с нормами и правилами РФ.

1. СанПиН 42-128-4690-88 - М. 198 Санитарные нормы содержания территории населенных мест.

2. СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений.

5.2. Производитель работ до их начала в зоне зеленых насаждений обязан:

1) принять по акту от заказчика (собственника земельного участка), зеленые насаждения на сохранность;

2) согласовать начало работ с администрацией Комсомольского сельсовета.

3) предусмотреть возможность пересадки деревьев попадающих в зону работ либо согласовать объемы дополнительных работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов в счет нанесенного ущерба с администрацией Комсомольского сельсовета.

# Глава 6. Права сотрудников администрации Лопатинского сельсовета. Контроль за выполнением требований Положения и ответственность за их нарушение

6.1. Сотрудники администрации Лопатинского сельсовета имеет право:

1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от организаций и граждан необходимые для осуществления своих полномочий сведения и материалы;

2) проверять ход выполнения земляных работ, работ по благоустройству и озеленению на участке, указанном в разрешении на производство земляных работ;

3) составлять акты  о выявленных фактах осуществления самовольных земляных работ;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях.

Должностные лица администрации Комсомольского сельсовета имеют право давать обязательные для исполнения предписания:

об устранении выявленных в ходе проверок нарушений порядка осуществления земляных работ;

о приостановлении действия разрешения на производство земляных работ до устранения выявленных нарушений в случаях, указанных в пункте 2.10 настоящего Положения.

6.2. Контроль за наличием согласованной разрешительной, проектной и иной документации, представляемой заказчиком при получении разрешения на производство земляных работ, соблюдением сроков восстановления благоустройства осуществляет администрация Комсомольского сельсовета.

6.3. Производители работ несут гарантийную ответственность за состояние восстановленного после земляных работ благоустройства в соответствии с заключенным договором.

6.4. Действия (бездействие) администрации Лопатинского сельсовета, в том числе отказ в выдаче разрешений на осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, могут быть обжалованы заказчиком в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Положению о порядке выдачи

разрешений на осуществление земляных работ

РАЗРЕШЕНИЕ

на осуществление земляных работ

|  | Наименование организации | адрес | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик,(застройщик): |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |

Разрешается производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов по адресу:

Объект строительства / реконструкции:

На участке от                                               до

Сроки проведения работ: с «___» _________ 20__г. по «___» ________20__г.

По рабочим чертежам:

(наименование проектной организации, № проектов/четежей)

Работы выполняются:

(наименование строительной организации, № св-ва СРО)

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

(подпись)                                          (ФИО)

ГИБДД

(должность)                                         (подпись)                                      (ФИО)

Отметки о приостановлении/возобновлении или продлении действия разрешения, об условиях согласования разрешения (должность) (подпись) ( ФИО)

График производства работ

| Наименование работ | Объем, площадь | Сроки выполнения | Организация выполняющая работу | Ответственный за исполнение, должность, ФИО, подпись. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы, м3 |  |  |  |  |
| Монтажные работы, (указать длину трассы, кол-во труб, диаметр и др.), п/м |  |  |  |  |
| Обратная засыпка, м3 |  |  |  |  |
| Восстановление благоустройства |  |  |  |  |
| Асфальтирование проезжих частей, м2 |  |  |  |  |
| Асфальтирование местных проездов, м2 |  |  |  |  |
| Покрытие тротуаров, м2 |  |  |  |  |
| Восстановление газонов, зеленых насаждений, м2 |  |  |  |  |
| Восстановление дворовой территории, м2 |  |  |  |  |
| Другие работы |  |  |  |  |

Заказчик

(застройщик):_______________ ________ ____________ «___»_______20__г.

(должность)                    (подпись)                  ( Ф.И.О)

М.П.

Подрядчик):_______________ ________ ____________ «___»_______ 20__г.

(должность)                   (подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2

к Положению о порядке выдачи

разрешений на осуществление земляных работ

Заявление на осуществление земляных работ

Заказчик (застройщик) ___________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)

__________________________________________________________________

и подрядчик ____________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)

__________________________________________________________________

просят дать разрешение на осуществление земляных работ

(указать сети, объекты)

по улице                                        на участке от

до                                        с "       " _________ 200_ г. по "___" __________ 200_ г.

по рабочим чертежам ______________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование проектной организации, N чертежей)

Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом от  "___" _______ 200_ г. регистрационный N ________________________________

________________________________________________________________.

(наименование лицензионного центра)

Приложение 3

к Положению о порядке выдачи

разрешений на осуществление земляных работ

АКТ ПРИЕМКИ

восстановленных элементов благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, ремонта) 
 сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов

СОСТАВЛЕН:

Глава администрации                                  сельсовета: ____________________

(должность)                                                                  (ФИО)

ГИБДД                                                                            : ____________________

(должность)                                                                   (ФИО)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Представитель заказчика:

(застройщика)

(должность)                                                                   (ФИО)

Представитель подрядчика:

(должность)                                               (ФИО)

УСТАНОВЛЕНО:

Работы по восстановлению элементов благоустройства и озеленения после проведения работ по______________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта строительства/реконструкции)

Согласно разрешению №__________ от «___»_________20__г., предъявлены для приема ________________________________________________________

(в предварительном «зимнем» варианте/ в окончательном варианте)

РЕШЕНО:

Принять предъявленные работы по восстановлению элементов благоустройства и озеленению _____________________________________

(в предварительном «зимнем» варианте / в окончательном варианте)

Акт составлен в 3-х экземплярах:

1-й экз. – Заказчику, (застройщику);

2-й экз. – Подрядчику;

3-й экз. – в дело № _____________

Глава администрации                                  сельсовета: ____________________

(должность)                                                                  (ФИО)

ГИБДД                                                                         : ____________________

(должность)                                                                   (ФИО)

С актом ознакомлены:

Представитель заказчика:

(застройщика)

(должность)                                                                   (ФИО)

Представитель подрядчика:

(должность)                                               (ФИО)

Приложение 4

к Положению о порядке выдачи

разрешений на осуществление земляных работ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ N ______

на осуществление земляных работ

"____" _______________ 201 ___ г.

Выдан _____________________________________________________________________

наименование юридического, ф.и.о. физического лица, оформляющих разрешение

___________________________________________________________________________

на осуществление земляных работ ___________________________________________

прокладка, переустройство, ремонт и т.д.,

___________________________________________________________________________

наименование инженерного сооружения или коммуникаций, место проведения работ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

в соответствии с проектом (схемой) ________________________________________

___________________________________________________________________________

Организация, осуществляющая работы, обязана:

1. Иметь на месте осуществления работ все необходимые материалы.

2. Оборудовать  рабочее место в полном соответствии с требованиями техники

безопасности  и  охраны  труда  (ограждения,  переезды, пешеходные мостики,

сигнальные  флажки и лампы, крепежные элементы траншей и котлованов, другие

виды необходимых приспособлений).

3. Непосредственно  перед  началом  работ  вызвать на место представителей

организаций в соответствии с указаниями в списке.

Список согласующих организаций:

1. Отдел коммунального муниципального хозяйства и архитектуры администрации Лопатинского района ______________________________________________

2. ООО «ТНС энерго Пенза» __________________________

3. ОАО «Кузнецкмежрайгаз» __________________________________

4. МУП "Коммунальщик" _______________________________________

5. ОГИБДД ОМВД России по Лопатинскому району  ___________

6. ОАО "Ростелеком" _____________________________________

Дополнительные согласования:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Об ответственности за срыв сроков осуществления  земляных работ и

повреждение подземных коммуникаций предупрежден __________ /                             /

подпись       расшифровка подписи